浙江景兴纸业股份有限公司

10#造纸生产线靴压、施胶机技术改造项目

环境影响评价信息公告

- 一、建设项目基本情况

项目名称：10#造纸生产线靴压、施胶机技术改造项目

建设单位：浙江景兴纸业股份有限公司

建设地点：平湖市曹桥街道九里亭景兴纸业厂区内。

项目概况：本项目总投资10010万元，主要对企业现有10#造纸生产线进行提升改造，具体改造内容为：压榨部由原来的大辊径压榨改为靴式压榨，增加一套膜转移施胶剂，衬浆流浆箱升级改造及其它辅助设施改造。项目实施后，该生产线生产能力、产品种类、能源消耗和污染物排放基本保持不变，产品质量得到较大的提高，困扰纸机的纸张强度问题会到的有效的解决，从而提升产品的市场竞争力。景兴纸业已于浙江省企业投资项目平台上对该项目进行了备案，项目代码2019-330482-22-03-025330-000。

- 二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目评价范围内主要环境敏感目标分布情况见表1。

表1 本项目评价范围内主要环境敏感目标分布情况

| 类别 | 保护目标 | UTM坐标 |  | 方位 | 与企业厂界距离（m） | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 | 九里亭村 | 303698.57 | 3397653.29 | 南 | 约110~950 | 约870户 | 环境空气二级 |
|  |  | 305004.10 | 3398099.11 | 东 | 约210~1100 | 约300户 |  |
|  | 石龙村 | 305429.10 | 3396593.67 | 东南 | 约1200 | 约766户 |  |
|  | 曹桥村 | 303944.10 | 3395698.24 | 南/东南 | 约1800 | 约1158户 |  |
|  | 曹桥社区 | 304647.90 | 3395237.77 | 东南 | 约2000 | 约770户 |  |
|  | 金章村 | 303307.74 | 3397984.42 | 西南 | 约170 | 约855户 |  |
|  | 横港村 | 302651.49 | 3398130.45 | 西/西南 | 约630 | 约500户 |  |
|  | 杨庄村 | 303611.89 | 3398775.37 | 北/西北 | 约165 | 约862户 |  |
|  | 乌桥村 | 304585.11 | 3398595.43 | 北/东北 | 约210 | 约600户 |  |
|  | 丰南社区 | 302507.94 | 3398490.73 | 西北 | 约1000 | 约1364户 |  |
|  | 丰北社区 | 301710.96 | 3399233.65 | 西 | 月1950 | 约1602户 |  |
| 地表水 | 平湖塘 | / |  | 北 | 紧邻 | 宽约80m | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 沈章塘 | / |  | 西 | 紧邻 | 宽约30m |  |
| 声环境 | 杨庄村 | 303611.89 | 3398775.37 | 北/西北 | 约165（北区） | / | GB3096-2008中2类标准 |
|  | 九里亭村 | 303698.57 | 3397653.29 | 南 | 约110（南区） | / |  |
|  | 金章村 | 303307.74 | 3397984.42 | 西南 | 约170（南区） | / |  |
| 土壤环境 | 农用地 | / |  | 场地 北、西和南侧 | / | / | GB15618-2018 |

注：距离均为最近直线距离

- 三、主要环境影响预测情况

1、环境空气。本项目由平湖弘欣热电有限公司集中供热，不设锅炉，故无锅炉废气。本项目不对废水处理站进行改造，故废水处理设施不新增恶臭污染物。此外，本项目拟对汽罩排汽除臭脱白系统进行改造（即新增一套“除臭+降温”装置），改造完成后，10#纸机生产线对周边环境空气的影响将进一步降低，对环境空气改善具有正效应。

2、地表水环境。本项目实施后10#纸机生产线废水吨纸产水量和吨纸排水量保持不变，即全厂废水产排量保持不变。废水经收集后通过管道送至废水处理站进行预处理，经预处理后一部分送至深度处理及中水回用工程，经进一步处理后回用；其余废水纳管排放纳管排放，最终经嘉兴市联合污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入杭州湾。不会对周边水环境造成不利影响。

3、地下水环境。影响分析表明，落实地下水污染防治措施后，正常工况下本项目不会对地下水产生不利影响；非正常工况下，废水泄露事故发生后，泄露会导致泄漏源周边地下水CODMn浓度严重超标，但地下水影响范围主要集中的在厂区内。因此，建设单位应做好废水处理站、废水输送设施、生产区地面防渗措施，加强生产管理，一旦发现泄漏事故立即采取应急措施终止污染泄漏，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。

4、声环境。本项目新增设备主要为10#纸机靴压系统、摸转移施胶机、机下损纸系统、链板输送系统、烘缸等，高噪声设备较少。环境影响预测表明，落实本评价提出的隔声降噪措施后，厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的相应标准限值要求。

5、固体废弃物。营运期固废主要为生产过程中产生的固废以及职工产生的生活垃圾。营运期固废按照相关规定进行资源化、无害化、减量化处置，最终实现零排放。

6、土壤环境。影响分析结果表明，经落实土壤污染防治措施后，正常情况下本项目对场地和周边土壤的影响较小，土壤环境影响是可接受的。

- 四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

本项目拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施及预期效果见表2。

表2主要环保措施、环境风险防范措施及预期效果一览表

| 类别 | 污染防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 1、做好清污、雨污分流工作。 2、本项目废水送至现有企业废水处理站进行预处理，废水经处理后送至深度处理及中水回用工程，经进一步处理后回用生产；其余废水纳管排放纳管排放，最终送至嘉兴市联合污水处理有限公司集中处理。 3、其它措施:1)针对各工段用水要求设计完善的白水回用系统，提高水的循环回用率。2)加强废水处理站和中水回用系统的运行管理，确保废水达标纳管，确保回用水量和回用水水质均能满足回用要求。3)加强企业清洁生产管理与节水环保宣传，从各个环节减少用水量及排水量。 | 废水达标纳管排放 |
| 地下水 | 1、源头控制措施；一是车间内白水沟渠应进行混凝土硬化和防渗处理；二是是提高废水产生设备、输送设备的密闭性，减少跑、冒、滴、漏的发生。 2、采取分区防控措施； 3、建立地下水监控体系，并进行地下水定期监测。 | 地下水不受污染影响 |
| 废气 | 1、不自设蒸汽锅炉，蒸汽由平湖弘欣热电有限公司提供。 2、胶水配置过程产生的少量粉尘经料仓自带的除尘装置处理。 3、本项目拟对汽罩排汽除臭脱白系统进行改造（即新增一套“除臭+降温”二合一装置），以减少汽罩排气中恶臭物质的排放，改善区域环境空气质量。 | 废气达标排放 |
| 噪声 | 1、合理设备选型，优先选用低噪声的设备。 2、新增设备应设置隔震垫，若有必要应对电机等的动力设施设置隔声罩。 3、对高噪声设备采取隔声降噪措施。对设备定期进行维护与保养，确保其处于良好的运行状态，以防因设备故障导致噪声超标；此外，应确保隔声门窗、隔声罩、消声器等均处理正常工作状态，以确保隔声设施发挥作用。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准限值要求 |
| 固废 | 1、收集暂存措施：本项目废矿物暂存依托现有企业危废仓库，一般固废暂存利用现有固废仓库。 2、运输措施：规范盛装；选择合适的转移路线；加强培训，提高员工应对运输过程的突发事件 3、处理措施：砂渣、废塑料片送平湖热电厂焚烧处理；铁丝外售资源利用公司；生活垃圾委托曹桥街道环卫部门清运处理；废矿物油委托有资质的单位清运处置。 4、管理措施：认真执行危险固废的申报登记和转移联单制度，以实现对其产生、转移、运输和处置全过程监管。 | 资源化、无害化、减量化处置 |
| 土壤 | 1、 源头防控。提高设备设施的密闭性，防止物料及污染物的跑、冒、滴、漏，从源头降低发生土壤污染的风险；物料和污染物输送管线敷设应采用“可视化”原则，做到物料或污染物泄漏“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的污染。 2、过程控制。本项目对土壤环境的主要影响途径为入渗，故本报告要求对压榨、施胶等改造内容所在区域进行重点防渗，并进一步完善防渗措施。 3、根据HJ 964-2018，本项目应建立土壤监控体系。本评价建议建设单位于场地内和周边各设一个土壤监测点，5年监测一次，跟踪评估土壤的环境质量变化情况。 | 土壤不受污染影响 |
| 环境风险 | 1、总图布置；2、贮存措施；3、工艺设计措施；4、设置事故应急池等事故应急设施。 | 环境风险整体可控 |

- 五、环境影响评价初步结论

- 本项目选址符合《平湖市“三线一单”生态环境分区管控方案》、平湖市城市总体规划等相关规划的要求，项目实施后排放的污染物符合国家、省规定的排放标准和总量控制要求，符合国家、省市产业政策、行业环境准入要求。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 六、征求意见的对象、范围、期限和公众意见反馈途径

1、征求意见的对象：平湖市曹桥街道的九里亭村、石龙村、曹桥村、曹桥社区和嘉兴市南湖区新丰镇的金章村、横港村、杨庄村、乌桥村、丰南社区、丰北社区以及周边企业、团体单位、相关政府部门等。

2、征求意见的范围：平湖市曹桥街道的九里亭村、石龙村、曹桥村、曹桥社区和嘉兴市南湖区新丰镇的金章村、横港村、杨庄村、乌桥村、丰南社区、丰北社区以及周边企业、团体单位、相关政府部门等。

3、征求意见的期限：2020年10月20日～2020年11月2日。

4、环评查阅和补充信息索取。本轮公示期间，您可以电话、传真、Email等方式向环评单位或建设单位查阅环评简本，索取补充信息。

5、公众意见反馈途径：您可以电话、信函、Email等方式（以书面形式为佳）向建设单位或环评单位反映您的环保意见，也可以同样的方式直接向环评审批单位反映。反映意见请留下您的联系方式，如姓名、地址、电话、Email等，以便反馈您的意见处理情况。相关单位地址与联系方式如下：

建设单位：浙江景兴纸业股份有限公司                联系电话：13600551266

单位地址：平湖市曹桥街道九里亭景兴纸业厂区内      联系人：章爱其

环评单位：嘉兴市环境科学研究所有限公司

地    址：嘉兴市南湖区亚美路西总部商务花园56幢8-9楼

联 系 人：房世超  18268022376             	 Email：475290939@qq.com

审批单位：嘉兴市生态环境局平湖分局

联系电话：0573-85061863

浙江景兴纸业股份有限公司

2020年10月19日